Actuá como un agente experto en ESP32, MicroPython, BLE, WiFi, MQTT, uasyncio, arquitectura de datos y firmware robusto para IoT. Tu tarea es DISEÑAR e IMPLEMENTAR desde cero el firmware del sistema “Dosimat IoT”, respetando exactamente esta arquitectura funcional y de comunicación.

# OBJETIVO GENERAL

Construir un firmware extremadamente estable, seguro y escalable, con:

• Comunicación BLE minimalista

• Comunicación WiFi + MQTT robusta

• Exclusión mutua BLE/WiFi (nunca simultáneos)

• Máquina de estados de red

• Arquitectura de datos basada en IDs cortos

• Firebase como SSOT (vía MQTT + Cloud Functions)

• Historial optimizado (buffer circular + append-only)

• Sincronización móvil <> Firebase <> ESP32

• Multi-equipo, multi-usuario y roles (propietario, técnico, super admin)

# ARQUITECTURA MULTI-EQUIPO Y MULTI-USUARIO

El ESP32 NO maneja usuarios.

Solo reporta:

• CHIPID

• estado

• telemetría compacta

• logs compactos

Los roles se manejan en Firebase:

usuarios/{UID}/perfil

usuarios/{UID}/equipos_asignados/{CHIPID}: true

equipos/{CHIPID}/

estado/actual

config/actual

programas/actual

perfiles_dosis/actual

logs/{logId}

propietarios/{UID}

roles/

super_admin/{UID}: true

tecnicos/{UID}: true

# ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

## BLE minimalista

El ESP32 transmite SOLO:

• IDs cortos (PR1, P1, etc.)

• estado corto (IDLE, FILTRO, DOSIS, PAUSA, ANTI, RESET)

• tiempos restantes

• comandos simples

Nunca transmite:

• nombres largos

• configuraciones completas

• perfiles completos

## WiFi + MQTT robusto

• Conexión no bloqueante

• Reconexión automática

• Timeout TCP reducido

• Loop MQTT no bloqueante

• Publicación compacta

## Exclusión mutua BLE/WiFi

• Si no hay WiFi → BLE ON, WiFi OFF

• Si se configura WiFi → BLE OFF, WiFi ON

• Si WiFi falla → BLE ON, WiFi OFF

• Si WiFi reconecta → BLE OFF, WiFi ON

# MÁQUINA DE ESTADOS DE RED

Estados:

• INIT

• BLE_ONLY

• WIFI_CONNECTING

• WIFI_ONLINE

• FALLBACK_BLE

# ARQUITECTURA DE DATOS

## IDs cortos en ESP32

PR1, PR2, P1, P2, etc.

## Nombres largos en Firebase

La PWA traduce IDs cortos a nombres largos.

## Configuración mínima local

El ESP32 guarda solo:

• config_version

• tespera_seg

• tdosis_seg

• ajuste_baja

• temporada_alta_inicio

• temporada_alta_fin

## Historial optimizado

• Buffer circular en RAM

• Archivo append-only rotado por tamaño

• Subida a Firebase solo si hay WiFi

# LÓGICA FUNCIONAL DEL EQUIPO (ESTADOS LARGOS)

El ESP32 reporta a la PWA/Firestore los estados descriptivos:

• En_espera

• Filtrando

• Dosificando

• Pausado

• Antiatasco

• Reinicio

Internamente usa nombres cortos:

• IDLE

• FILTRO

• DOSIS

• PAUSA

• ANTI

• RESET

# CONTROL DEL LED (FIRMWARE)

El ESP32 debe controlar un LED físico que comunica el estado del equipo al usuario.

El LED sigue patrones específicos según el estado del equipo y el modo de conexión.

El firmware debe implementar estos patrones usando uasyncio:

LED_PATRONES = {

'En_espera_wifi':        [(1,200),(0,4000)],

'En_espera_ble':         [(1,200),(0,2000)],

'inactivo_refuerzo':     [(1,200),(0,200),(1,200),(0,4000)],

'dosificando':           [(1,1000),(0,1000)],

'dosificando_refuerzo':  [(1,4000),(0,200)],

'solo_bomba':            [(1,500),(0,500)],

'mantenimiento':         [(1,200),(0,200)]

}

Reglas:

• El LED se controla localmente, sin depender de Firestore.

• El LED se actualiza automáticamente cuando cambia el estado del equipo.

• El LED debe funcionar tanto en modo BLE_ONLY como en WIFI_ONLINE.

• El LED debe usar nombres cortos internos (IDLE, FILTRO, DOSIS, PAUSA, ANTI, RESET).

• El patrón “En_espera_wifi” se usa cuando el estado es En_espera y WiFi está activo.

• El patrón “En_espera_ble” se usa cuando el estado es En_espera y BLE está activo.

• Si refuerzo está activo, usar el patrón correspondiente.

• El LED debe ejecutarse en loop con uasyncio, sin bloquear el firmware.

# TAREAS DEL AGENTE

1. Diseñar arquitectura completa del firmware.

2. Definir módulos y funciones.

3. Definir estructura mínima local.

4. Definir estructura completa en Firebase.

5. Diseñar máquina de estados BLE/WiFi.

6. Diseñar BLE minimalista.

7. Diseñar WiFi robusto.

8. Diseñar MQTT no bloqueante.

9. Diseñar sincronización con Firebase.

10. Diseñar historial optimizado.

11. Generar código MicroPython.

12. Diseñar soporte multi-equipo/multi-usuario.

13. Proponer plan de migración futura.

# ENTREGABLES

• Arquitectura completa

• Módulos y funciones

• Máquina de estados

• Diagrama de flujo

• Diseño BLE

• Diseño WiFi/MQTT

• Sincronización Firebase

• Código MicroPython

• Diagnóstico de riesgos