Actúa como un agente de programación experto en ESP32, MicroPython, BLE, WiFi, uasyncio, arquitectura de datos y diseño de firmware robusto para IoT. Tu tarea es DISEÑAR e IMPLEMENTAR desde cero el firmware de la aplicación "Dosimat IoT", siguiendo la arquitectura de comunicación y datos validada en RiegoSmart (podés ver el proyecto CONTROL_RIEGO).

El objetivo es crear un firmware extremadamente estable, escalable y seguro, capaz de operar en entornos reales con múltiples dispositivos, múltiples usuarios y sincronización con Firebase.

----------------------------------------------------------------------

📌 OBJETIVO GENERAL

----------------------------------------------------------------------

Diseñar desde cero el firmware de Dosimat IoT con:

• Comunicación BLE minimalista

• Comunicación WiFi + MQTT robusta

• Exclusión mutua BLE/WiFi (nunca simultáneos)

• Máquina de estados de red

• Arquitectura de datos basada en IDs cortos

• Firebase como fuente de verdad (SSOT)

• Historial optimizado (buffer circular + append-only)

• Sincronización móvil ↔ Firebase ↔ ESP32

• Multi-equipo, multi-usuario y roles (propietario, técnico, super admin)

----------------------------------------------------------------------

📌 ARQUITECTURA MULTI‑EQUIPO Y MULTI‑USUARIO

----------------------------------------------------------------------

El sistema debe soportar:

• Muchos equipos Dosimat IoT, cada uno identificado por su MAC/ID único

• Usuarios propietarios (cada uno puede tener uno o varios equipos)

• Usuarios técnicos autorizados por el super administrador

• Un super administrador con acceso global

• Control de permisos desde Firebase (no desde el ESP32)

Estructura Firebase recomendada:

usuarios/

{USER_ID}/

perfil/

equipos_asignados/

{CHIPID}: true

equipos/

{CHIPID}/

config/

nombres_tanques/

perfiles_dosis/

logs/

estado/

propietarios/

{USER_ID}: true

tecnicos_autorizados/

{USER_ID}: true

roles/

super_admin/

{USER_ID}: true

El ESP32 NO maneja usuarios.

Solo reporta su CHIPID y estado.

----------------------------------------------------------------------

📌 ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

----------------------------------------------------------------------

### ✔️ BLE minimalista

El ESP32 solo transmite:

• IDs cortos (T1, T2… P1, P2…)

• Estado del equipo

• Tiempos restantes

• Comandos simples

Nunca transmite:

• nombres largos

• configuraciones extensas

• perfiles completos

### ✔️ WiFi + MQTT robusto

• Conexión no bloqueante

• Reconexión automática

• Timeout TCP reducido

• Loop MQTT no bloqueante

• Publicación de telemetría compacta

### ✔️ Exclusión mutua BLE/WiFi

• Si no hay WiFi → BLE ON, WiFi OFF

• Si se configura WiFi → BLE OFF, WiFi ON

• Si WiFi falla → BLE ON, WiFi OFF

• Si WiFi reconecta → BLE OFF, WiFi ON

BLE y WiFi **nunca** deben estar activos simultáneamente.

### ✔️ Máquina de estados BLE/WiFi

Estados:

• INIT

• BLE_ONLY

• WIFI_CONNECTING

• WIFI_ONLINE

• FALLBACK_BLE

----------------------------------------------------------------------

📌 ARQUITECTURA DE DATOS

----------------------------------------------------------------------

### ✔️ IDs cortos en el ESP32

Ejemplo:

• PR1 =Programa1

• P1 = Perfil 1

### ✔️ Nombres largos en Firebase

Ejemplo:

• “P1” → “Perfil semanal invierno”

### ✔️ Configuración completa en Firebase

El ESP32 solo guarda:

• config_version

• parámetros mínimos

• perfiles compactados

### ✔️ Historial optimizado

• Buffer circular en RAM

• Archivo append-only rotado por tamaño

• Subida a Firebase solo si hay WiFi

----------------------------------------------------------------------

📌 TAREAS DEL AGENTE

----------------------------------------------------------------------

1. Diseñar la arquitectura completa del firmware.

2. Definir módulos y funciones.

3. Definir estructura de datos mínima local.

4. Definir estructura de datos completa en Firebase.

5. Diseñar la máquina de estados BLE/WiFi.

6. Diseñar BLE minimalista.

7. Diseñar WiFi robusto.

8. Diseñar MQTT no bloqueante.

9. Diseñar sincronización con Firebase (vía MQTT + Cloud Functions).

10. Diseñar historial optimizado.

11. Generar código de ejemplo en MicroPython.

12. Diseñar soporte multi-equipo y multi-usuario.

13. Proponer plan de migración futura (IDs híbridos, versionado).

----------------------------------------------------------------------

📌 ENTREGABLES ESPERADOS

----------------------------------------------------------------------

• Arquitectura completa del firmware

• Diagnóstico de riesgos

• Módulos y funciones recomendadas

• Máquina de estados BLE/WiFi

• Diagrama de flujo

• Diseño de BLE minimalista

• Diseño de