🚀 PROMPT PARA ANTIGRAVITY — LÓGICA COMPLETA DEL DOSIMAT IoT

Quiero que actúes como arquitecto funcional y diseñador de aplicaciones PWA. Tu tarea es comprender profundamente la lógica del equipo Dosimat IoT y, a partir de ella, diseñar la estructura completa de una aplicación PWA que respete exactamente este comportamiento.

A continuación te entrego la especificación funcional completa, organizada y formalizada.

🧠 1. Objetivo del sistema

El Dosimat IoT controla automáticamente:

- Filtrado de piscina

- Dosificación automática y manual de cloro

- Ajustes estacionales

- Antiatasco

- Registro de eventos

- Control manual del equipo

Toda la lógica corre en un ESP32 con un RTC DS3231.

⚙️ 2. Componentes funcionales

Hardware relevante

- Bomba de filtrado

- Válvula dosificadora

- RTC DS3231 (hora + temperatura)

- ESP32 (control general)

Parámetros configurables

- TFILTRO (duración del filtrado)

- TDOSIS (duración base de la dosis)

- TESPERA (tiempo previo a abrir válvula)

- Temporada Alta (inicio/fin)

- Temporada Baja (ajuste porcentual)

- Programas de filtrado (hasta 10)

- Anulación de dosis (hasta 5)

- Refuerzo (duplica la próxima dosis)

🔄 3. Estados del sistema

El equipo opera en estados definidos:

- En_espera

- Filtrando

- Dosificando

- Pausado

- Antiatasco

- Reinicio

Reglas de transición

- En_espera → Filtrando (cuando inicia un programa)

- Filtrando → Dosificando (si el programa incluye dosis)

- Dosificando → Filtrando (al terminar TDOSISTOTAL)

- Filtrando → En_espera (al terminar TFILTRO)

- Cualquier estado → Pausado (si el usuario lo activa)

- Pausado → En_espera (al desactivarse)

- En_espera → Antiatasco (>25h sin abrir válvula)

- Antiatasco → En_espera (al terminar 3s)

🧩 4. Acciones del sistema

Automáticas

- Encender bomba

- Apagar bomba

- Abrir válvula

- Cerrar válvula

- Ejecutar antiatasco

- Registrar evento

- Calcular dosis según temporada y refuerzo

- Ejecutar programas de filtrado

Manuales

- Encender/apagar bomba

- Iniciar dosis manual

- Activar refuerzo

- Activar pausa

- Reset de fábrica (solo técnico)

📏 5. Reglas de operación

5.1 Filtrado

- Se ejecuta según programas configurados

- Requiere bomba ON

- Puede incluir dosificación

- Si la bomba se apaga → cerrar válvula inmediatamente

5.2 Dosis automática (si el programa la incluye)

- Encender bomba

- Esperar TESPERA

- Abrir válvula

- Mantenerla abierta por TDOSISTOTAL

- Cerrar válvula

- Continuar filtrado hasta completar TFILTRO

- Registrar evento

5.3 Dosis manual

- Encender bomba

- Esperar TESPERA

- Abrir válvula

- Mantenerla abierta por TDOSIS (sin ajuste estacional)

- Cerrar válvula

- Mantener bomba encendida 30 minutos

- Apagar bomba

- Registrar evento

5.4 Temporadas

Temporada Alta

Código

TDOSISTOTAL = TDOSIS

Temporada Baja

Código

TDOSISTOTAL = TDOSIS × ajuste_baja

5.5 Refuerzo (regla integrada)

Si el refuerzo está activado, duplica el tiempo final, sin importar la temporada.

Código

Si refuerzo = true:

TDOSISTOTAL = TDOSISTOTAL × 2

El refuerzo se desactiva automáticamente después de aplicarse.

5.6 Anulación de dosis

- Se pueden anular hasta 5 dosis futuras

- Cada dosis ejecutada reduce el contador

- Al llegar a 0, el sistema vuelve al comportamiento normal

5.7 Antiatasco

- Si pasan >25h sin abrir válvula

- Abrir válvula 3 segundos

- Registrar evento

- Volver a En_espera

🗓️ 6. Programas de filtrado

Cada programa define:

- Hora de inicio

- Duración del filtrado

- Si incluye dosificación

- Días de la semana

Máximo: 10 programas

Reglas:

- Si el equipo está Pausado → no se ejecuta

- Si incluye dosis → aplicar lógica de dosificación automática

- Si la bomba se apaga → cerrar válvula

- Si se solapan programas → ejecutar el primero que coincide

🧾 7. Eventos

Se registran los últimos 10 eventos:

- Dosis automática

- Dosis manual

- Antiatasco

- Reinicio

- Inicio de pausa

- Fin de pausa

Cada evento incluye:

- Fecha y hora

- Tipo

- Duración

- Modo (manual/automático)

- Refuerzo (true/false)

🗂️ 8. Modelo de datos funcional

Equipo

json

{

"id": "MAC/ID",

"estado": "Filtrando",

"temperatura_rtc": 23.5,

"refuerzo": false,

"pausado": false

}

Programa de filtrado

json

{

"inicio": "21:00",

"duracion_min": 60,

"dosifica": true,

"dias": ["Lunes","Martes","..."]

}

Configuración de dosis

json

{

"tespera_seg": 90,

"tdosis_seg": 90,

"temporada_alta": { "inicio": "10-15", "fin": "03-30" },

"ajuste_baja": 0.75

}

Evento

json

{

"tipo": "Dosis Automatica",

"fecha": "2026-07-06T09:00:00",

"duracion_seg": 90,

"refuerzo": false

}

🔁 9. Flujos completos

Flujo de dosis automática

- Programa coincide

- Encender bomba

- TESPERA

- Abrir válvula

- TDOSISTOTAL (con temporada + refuerzo)

- Cerrar válvula

- Continuar filtrado

- Registrar evento

Flujo de dosis manual

- Usuario inicia

- Encender bomba

- TESPERA

- Abrir válvula

- TDOSIS (sin ajuste estacional, pero sí duplicado si hay refuerzo)

- Cerrar válvula

- Bomba 30 min

- Apagar bomba

- Registrar evento

Flujo de pausa

- Activar pausa → detener ejecución de programas

- Desactivar pausa → volver a En_espera

Flujo de antiatasco

- Detectar >25h sin dosis

- Abrir válvula 3s

- Registrar evento

- Volver a En_espera

🧭 10. Tu tarea como agente

Con toda esta lógica:

- Modelá el sistema

- Definí los estados y transiciones

- Diseñá la arquitectura de la PWA

- Definí pantallas, componentes y flujos de usuario

- Definí validaciones y restricciones

- Prepará la estructura para integrar la comunicación con el ESP32

Tu diseño debe respetar exactamente esta lógica funcional.